ESTANDAR DE TRABAJO

SJ Nº EST-ELEC-MANT-MLP-BBOSCH-11

Rev. JUNIO 2026

Mantención Transformador Aéreo.

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| N° Serie: | Potencia: |
| Tensión: | Conexión: |
| Marca: | Tipos Aislante: |
| Cantidad aislante: | Año fabricación: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la mantención de este equipo Ejecutar, chequear y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE MANTENCIÓN

RL: REALIZADO / NR: NO REALIZADO / ML: MALO / BN: BUENO / RMP: REEMPLAZADO (Indicar motivos en observaciones) / NT: NO TIENE

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia, además realizar set fotográfico con el antes y después de la Mantención.

- Registrar Temperatura actual de aceite.					(		).

- Registrar Temperatura máxima de aceite.				(		).

- Realizar la reposición aguja arrastre T° aceite.				(		).

- Registrar nivel de aceite de la cuba.					(		).

- Registrar N° posición del TAP						(		)

- Realizar recorrido de Tap de transformador y reponer en estado inicial.	(		)

- Reapriete de conexión de puesta a tierra.				(		).

- Limpieza de tablero distribución BT.					(		).

- Reapriete de conexiones en tablero BT					(		).

- Reapriete de pararrayos.						(		).

- Reapriete y estado de desconectadores fusible.				(		).

- Reapriete y estado de conexiones desc. fusible				(		).

- Reapriete y estado de conexiones transformador			(		).

- Limpieza, reapriete y estado de aisladores.				(		).

- Reapriete de conexiones de enmalle y estado de prensas		(		).

- Reapriete de crucetas y ferretería.					(		).

- Realizar limpieza en general de equipo.					(		).

DIAGNOSTICO FINAL

Observaciones generales:

Consideraciones: