ESTANDAR DE TRABAJO

SJ Nº EST-ELEC-MANT-MLP-BBOSCH-16

Rev. JUNIO 2026

Mantención transformadora de piso

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Fecha: |  |
| Marca: | Serie: |
| Aceite: | Volumen de aceite: |
| Voltaje primario: | Voltaje secundario: |
| Potencia: | Conexión |
| Hora y fecha Inicio: | Hora y fecha Término: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la mantención de este equipo Ejecutar, chequear y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE MANTENCIÓN

SI / NO / RL: REALIZADO / NR: NO REALIZADO / BN: BUENO / ML: MALO (Indicar motivos en observaciones) / RMP: REEMPLAZADO (Indicar motivos en observaciones) / NT: NO TIENE

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia, además realizar set fotográfico con el antes y después de la Mantención.

Celda desconectadora 23 kV

- Equipo cuenta con celda desconectadora.				(		)

- Realizar prueba de apertura y cierre de celda			(		)

- Realizar limpieza interior y exterior de celda			(		)

- Realizar limpieza y revisión de aisladores				(		)

- Realizar limpieza y revisión de pararrayos				(		)

- Realizar limpieza y revisión de mecanismo desconectador		(		)

- Capacidad de los fusibles (Amp)					(		)

- Verificar estado de las mufas					(		)

- Reapriete de conexión de puesta a tierra.				(		)

- Verificar descargas parciales en mufas y cables			(		)

- Realizar reapriete de conexiones según la especificación del vendor adjunto en este estándar.

Transformador 23 kV

- Realizar limpieza y revisión de los bushing	lado AT			(		)

- Realizar limpieza de Aislador AT.					(		)

- Realizar Reapriete de conexiones en aisladores AT 			(		)

- Realizar limpieza y verificar estado de Aislador BT.			(		)

- Realizar reapriete de conexiones en aisladores BT			(		)

- Realizar limpieza y verificar estado de pararrayos.			(		)

- Realizar reapriete de conexiones de pararrayos			(		)

- Limpieza de desc. Fusible.					(		)

- Verificar Estado de Relé presión súbita.				(		)

- Nº posición cambiador de TAP					(		)

- Pruebas (operar) cambiador de tap.					(		)

- Verificar fugas en flanges y empaquetadura de radiador		(		)

- Verificar válvulas de radiador que estén abierta.			(		)

- Registrar temperatura aceite min / máx.				(		)

- Devolver aguja Arrastre a temperatura actual.			(		)

- Registrar presión de vacío						(		)

- Realizar Limpieza general	del equipo				(		)

- Verificar estado general de pintura					(		)

- Limpieza de tablero de control.					(		)

- Reapriete de conexiones en tablero de control			(		)

- Realizar revisión de estado de interruptores	de control		(		)

- Realizar prueba de selector aut/man de ventiladores			(		)

- Revisión de fusibles que están instalados y en buen estado		(		)

- Realizar pruebas efectivas de instrumentos según los planos de control. Una vez terminada esta actividad, se deben reponer todas las alarmas y trip´s asociados.

- Realizar medida de tensión Fase - Fase, Fase – Neutro y fase tierra.

- Realizar reapriete de conexiones según la especificación del vendor adjunto en este estándar.

ONSERVACIONES:

CONSIDERACIONOES