ESTANDAR DE TRABAJO

SJ Nº EST-ELEC-MANT-MLP-BBOSCH-17

Rev. JUNIO 2026

Mantención Transformador Poder Correas

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Fecha: |  |
| Marca: | Serie: |
| Aceite: | Volumen de aceite: |
| Voltaje primario: | Voltaje secundario: |
| Potencia: | Conexión |
| Hora y fecha Inicio: | Hora y fecha Término: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la mantención de este equipo Ejecutar, chequear y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE MANTENCIÓN

SI / NO / RL: REALIZADO / NR: NO REALIZADO / BN: BUENO / ML: MALO (Indicar motivos en observaciones) / RMP: REEMPLAZADO (Indicar motivos en observaciones) / NT: NO TIENE

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia, además realizar set fotográfico con el antes y después de la Mantención.

- Revisar estado de los bushing					(		).

- Limpieza de Aislador AT.						(		).

- Reapriete de conexiones en aisladores AT.				(		).

- Limpieza de Aislador BT.						(		).

- Reapriete de conexiones en aisladores BT				(		).

- Verificar estado de las mufas AT.					(		).

- Verificar estado de las mufas BT.					(		).

- Reapriete de conexión de puesta a tierra.				(		).

- Verificar Estado de Relé presión súbita.				(		).

- Verificar estado de Relé Buscholz					(		).

- Limpieza de tablero de control.					(		).

- Reapriete de conexiones en tablero de control			(		).

- Nº posición cambiador de TAP’s					(		).

- Pruebas (operar) cambiador de tap.					(		).

- Verificar flanches y empaquetadura de radiador			(		).

- Válvulas de mariposa de radiador abierta.				(		).

- Anotar Temperatura aceite min / max.				(		).

- Devolver aguja arrastre a temperatura actual.			(		).

- Revisar estado vaso Silica gel, cambiar si amerita			(		).

- Limpieza general							(		).

- Estado general de pintura						(		).

- Si hay filtraciones en cuba o conservador, limpiar			(		).

- Retiro de los Bloqueos en AT. y BT.				(		).

- Realizar Housekeeping y retiro de elementos mantención		(		)

- Realizar pruebas efectivas de instrumentos según los planos de control. Una vez terminada esta actividad, se deben reponer todas las alarmas y trip´s asociados.

- Realizar reapriete de conexiones según la especificación del vendor adjunto en este estándar.

OBSERVACIONES

CONSIDERACIONES