ESTANDAR DE TRABAJO

SJ Nº EST-ELEC-MANT-MLP-BBOSCH-12

Rev. JUNIO 2026

Mantención Filtro Armónico Mina 23kV.

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la mantención de este equipo Ejecutar, chequear y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE MANTENCIÓN

RL: REALIZADO / NR: NO REALIZADO / ML: MALO / BN: BUENO / RMP: REEMPLAZADO (Indicar motivos en observaciones) / NT: NO TIENE

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia, además realizar set fotográfico con el antes y después de la Mantención.

- Chequeo de luces pilotos (probador).				(		)

- Verificar estado de contactores					(		)

- Limpieza de tableros de control					(		)

- Estado de los borneras de control					(		)

- Reapriete de ctos de control. 					(		)

- Limpieza desconectador.						(		)

- Reapriete conexiones desconectador 				(		)

- Limpieza desc puesta a tierra.					(		)

- Reapriete conexiones desc puesta tierra 				(		)

- Tº de Inductores.							(		)

- Nivel de aceite de inductores.					(		)

- Verificar estado de calefactores.					(		)

- Limpieza de inductores.						(		)

- Reapriete conexiones de inductores				(		)

- Reapriete de puesta a tierra inductores				(		)

- Reapriete de conexiones inductores				(		)

- Limpieza de capacitores.						(		)

- Reapriete de puesta a tierra capacitores				(		)

- Reapriete de conexiones capacitores				(		)

- Limpieza de resistores						(		)

- Reapriete de puesta a tierra resistores				(		)

- Reapriete de conexiones resistores					(		)

- Limpieza de aisladores						(		)

- Verificación de estado TC’s					(		)

- Verificar estado de mufas						(		)

- Realizar limpieza de piso						(		)

|  | Estado de componente |  | Se realizó Mantención |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FILTRO DE ARMÓNICOS 120HF001 | Bueno | Malo | Sí | No |
| 3a Sintonía |  |  |  |  |
| 1. Unidades Capacitivas: |  |  |  |  |
| 2. Unidades Inductivas: |  |  |  |  |
| 3. Unidades Resistivas: |  |  |  |  |
| 5ta Sintonía |  |  |  |  |
| 1. Unidades Capacitivas: |  |  |  |  |
| 2. Unidades Inductivas: |  |  |  |  |
| 3. Unidades Resistivas: |  |  |  |  |
| 7ma Sintonía |  |  |  |  |
| 1. Unidades Capacitivas: |  |  |  |  |
| 2. Unidades Inductivas: |  |  |  |  |
| 3. Unidades Resistivas: |  |  |  |  |
| 11ava Sintonía |  |  |  |  |
| 1. Unidades Capacitivas: |  |  |  |  |
| 2. Unidades Inductivas: |  |  |  |  |
| 3. Unidades Resistivas: |  |  |  |  |
| 11ava Sintonía |  |  |  |  |
| 1. Unidades Capacitivas: |  |  |  |  |
| 2. Unidades Inductivas: |  |  |  |  |
| 3. Unidades Resistivas: |  |  |  |  |

DIAGNOSTICO FINAL

Observaciones generales:

Consideraciones: